ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 
__ __________ 202__ року № _____

ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

до RFC 5652

1. Ці технічні специфікації доповнюють рекомендації Комітету із інженерних питань Інтернету RFC 5652 “Cryptographic Message Syntax (CMS)” (далі RFC 5652) в частині формування повідомлення типу “ContentInfo”, що містить дані типу “еnveloped-data” (“захищені дані”), з використанням законодавства у сфері електронних довірчих послуг та вітчизняних криптографічних алгоритмів, визначених національними стандартами:

ДСТУ 4145-2002 “Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння” (далі – ДСТУ 4145-2002);

ДСТУ 7564:2014 “Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція ґешування” (далі – ДСТУ 7564:2014);

ДСТУ 7624:2014 “Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення” (далі – ДСТУ 7624:2014);

ДСТУ ГОСТ 28147:2009 “Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритмы криптографического преобразования” (далі – ДСТУ ГОСТ 28147:2009);

ГОСТ 34.311-95 “Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хеширования” (далі – ГОСТ 34.311-95).

2. Доповнення до пункту 6.1 RFC 5652 “EnvelopedData Type”

Номер версії синтаксису, що визначається полем “Version” структури “EnvelopedData”, повинен мати значення “2”.

3. Доповнення до підпунктів 6.2.2 “KeyAgreeRecipientInfo” та 10.1.3 “KeyEncryptionAlgorithmIdentifier”:

1) під час застосування динамічного механізму узгодження ключів у групі точок еліптичної кривої поле “algorithm” поля “originatorKey” для алгоритму цифрового підпису ДСТУ 4145-2002 може мати такі значення:

для поліноміального базису:

Dstu4145WithDstu7564(256)pb OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) Ukraine(804) root (2) security(1) cryptography(1) ua-pki (1) alg(1) asym (3) Dstu4145WithDstu7564(6) 256(1) pb(1)};

Dstu4145WithGost34311(pb) OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) Ukraine(804) root(2) security(1) cryptography(1) ua-pki (1) alg(1) asym (3) Dstu4145WithGost34311(1) pb(1)};

для оптимального нормального базису:

Dstu4145WithDstu7564(256)оnb OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) Ukraine(804) root (2) security(1) cryptography(1) ua-pki (1) alg(1) asym (3) Dstu4145WithDstu7564(6) 256(1) оnb(2)};

Dstu4145WithGost34311оnb OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) member-body(2) Ukraine(804) root (2) security(1) cryptography(1) ua-pki (1) alg(1) asym (3) Dstu4145WithGost34311(1) onb(2)};

2) параметри алгоритму поля “algorithm” в “originatorKey” повинні бути ASN.1 NULL;

3) поле “originatorKey publicKey” повинно містити відкритий ключ відправника (маркер), що має такий формат:

PublicKey:: = OCTET STRING, що інкапсулюється в BIT STRING.

Відкритий ключ ДСТУ 4145-2002 – послідовність байтів, яка є  елементом основного поля (пункт 5.3 розділу 5 ДСТУ 4145-2002), який є стиснутим зображенням (пункт 6.9 розділу 6 ДСТУ 4145-2002) точки на еліптичній кривій. Розмір зображення в байтах дорівнює m/8, заокруглений до найближчого цілого у більшу сторону;

4) об’єктні ідентифікатори (OID) протоколу узгодження ключа в групі точок еліптичної кривої (ECDH):

з використанням геш-функції ДСТУ 7564:2014:

алгоритм з кофакторним множенням:

id-dhSinglePass-cofactorDH-Dstu7564kdf-scheme OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) Ukraine(804) root(2) security(1) cryptography(1) ua-pki (1) alg (1) asym (3) dhSinglePass-cofactorDH- Dstu7564kdf (7) };

алгоритм без кофакторного множення:

id-dhSinglePass-stdDH- Dstu7564kdf-scheme OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) Ukraine(804) root(2) security(1) cryptography(1) ua-pki (1) alg (1) asym (3) dhSinglePass- stdDH- Dstu7564kdf (8) };

з використанням геш-функції ГОСТ 34.311-95:

алгоритм з кофакторним множенням:

id-dhSinglePass-cofactorDH-gost34311kdf-scheme OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) Ukraine(804) root(2) security(1) cryptography(1) ua-pki (1) alg (1) asym (3) dhSinglePass-cofactorDH-gost34311kdf (4) };

алгоритм без кофакторного множення:

id-dhSinglePass-stdDH-gost34311kdf-scheme OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) Ukraine(804) root(2) security(1) cryptography(1) ua-pki (1) alg (1) asym (3) dhSinglePass- stdDH-gost34311kdf (5) };

5) параметри протоколу узгодження ключа в групі точок еліптичної кривої повинні бути визначені такою ASN.1 структурою:

EСDHParameters ::= SEQUENCE {
	q		INTEGER,
	FR		INTEGER,
	а		INTEGER,
	b		INTEGER,
	G		ECPoint,
	n		INTEGER,
	h		INTEGER,
	dke		OCTET STRING OPTIONAL},

де q – довжина поля (field size) у бітах, що дорівнює степеню основного поля (m);

FR – індикатор представлення поля або зведений поліном (reduction polynomial);

a та b – два елементи поля, які визначають криву (коефіцієнти рівняння еліптичної кривої);

G – базова точка еліптичної кривої (Base Point) з координатами (xG, yG);

n – порядок базової точки (order of the point) G;

h – кофактор, еквівалентний порядку кривої, поділеному на n (для еліптичних кривих з ДСТУ 4145-2002 h = 2 (якщо параметр еліптичної кривої а=1) або h = 4 (якщо параметр еліптичної кривої а=0));

значенням точки еліптичної кривої ECPoint повинен бути рядок байтів, який є закодованою точкою еліптичної кривої:

ECPoint ::= OCTET STRING;

процедура кодування точки (Point-to-Octet-String Conversion):

вхідними даними є точка еліптичної кривої P = (Xp, Yp), яка не є нульовою;

вихідними даними є рядок байтів РО – зображення у нестисненому форматі (uncompressed form) точки Р як рядка байтів;

байт РС = 0х04 (ознака нестисненого формату);

результуючий рядок байтів РО повинен бути об’єднанням (конкатенацією): PO = PC || Xр || Yp.

Рядком байтів для представлення нульового елемента групи точок еліптичної кривої О = (0, 0) (infinity) повинен бути один нульовий байт: PО = 0х00;

процедура обчислення FR:

поліномом є примітивний многочлен, що наведений у таблиці 1 ДСТУ 4145-2002. Значенням зведеного полінома є ціле число як рядок бітів;

для оптимального нормального базису FR = 0;

обчислення значення FR для поліноміального базису, де: m – ступінь основного поля, ks[len] – масив цілих чисел ks[0]=k3, ks[1]=k2, ks[2]=k1, що є ступенями примітивного многочлена. Поліном має вигляд x^m + x^k3 + x^k2 + x^k1 + 1, де: m > k3 > k2 > k1 >= 1, len – довжина масиву ks, для тричлена (trinomial) len = 1 та для п’ятичлена (pentanomial) len = 3, якщо len = 1, то k2 = k1 = 0;

для визначення FR як рядка бітів необхідно:

встановити FR = 1 (встановити біт 0);

встановити у FR біт m та відповідно біти k1, k2, k3;

6) при визначенні механізму узгодження ключів повинна виконуватися операція порівняння загальносистемних параметрів “ECDHParameters” покомпонентно (еквівалентність параметрів q, FR) або як порівняння масивів байтів DER-кодованої структури “EСDHParameters”. Якщо загальносистемні параметри еквівалентні, застосовується статичний механізм узгодження ключів, в інших випадках – динамічний;

7) формат сертифіката відкритого ключа, призначеного для узгодження симетричного ключа шифрування (далі – сертифікат шифрування), повинен відповідати вимогам законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

Сертифікат шифрування повинен мати розширення “використання ключа”, що має об’єктний ідентифікатор id-ce-keyUsage OBJECT IDENTIFIER::= {id-ce 15}із значенням “узгодження ключа” (“keyAgreement”).

4. Доповнення до підпункту 10.1.4 “ContentEncryptionAlgorithmIdentifier” та пункту 12 “Security Considerations”:

1) як алгоритм шифрування даних “contentEncryptionAlgorithm” структури “EncryptedContentInfo” можуть використовуватися алгоритми:

ДСТУ 7624:2014 у режимах “Калина-256/256-OFB” (режим гамування зі зворотним зв’язком за шифротекстом відповідно до розділу 8 ДСТУ 7624:2014) та “Калина-256/256-CFB” (режим гамування зі зворотним зв’язком за шифрограмою відповідно до розділу 11 ДСТУ 7624:2014), які мають такі об’єктні ідентифікатори:

id-Dstu7624ofb(256) OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) Ukraine(804) root(2) security(1) cryptography(1) ua-pki (1) alg (1) sym (1) dstu7624 (3) ofb (6) 256(2)};

id-Dstu7624cfb(256) OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) Ukraine(804) root(2) security(1) cryptography(1) ua-pki (1) alg (1) sym (1) dstu7624 (3) cfb (3) 256(2)};

ДСТУ ГОСТ 28147:2009 в режимах “id-gost28147-ofb” (режим гамування, розділ 3 ДСТУ ГОСТ 28147:2009) та “id-gost28147-cfb” (режим гамування зі зворотним зв’язком, розділ 4 ДСТУ ГОСТ 28147:2009), які мають такі об’єктні ідентифікатори:

id-gost28147-ofb OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) Ukraine(804) root(2) security(1) cryptography(1) ua-pki(1) alg(1) sym(1) gost28147(1) ofb(2)};

id-gost28147-cfb OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1)member-body(2) Ukraine(804) root(2) security(1) cryptography(1) ua-pki(1) alg(1) sym(1) gost28147(1) cfb(3)};

2) параметри алгоритму ДСТУ ГОСТ 28147:2009:

GOST28147Parameters ::= SEQUENCE {

iv				OCTET STRING (SIZE (8)),

dke				OCTET STRING (SIZE (64)) },

де “iv” – вектор ініціалізації, що обирається випадково;

“dke” – довгостроковий ключовий елемент (ДКЕ) для ДСТУ ГОСТ  28147:2009, що відповідає вимогам Інструкції № 114;

3) параметри алгоритму ДСТУ 7624:2014:

Dstu7624Parameters::= SEQUENCE {

iv				OCTET STRING (SIZE (32))},

де “iv” – вектор ініціалізації, що обирається випадково;

4) для шифрування ключових даних чи інших даних, що підлягають захисту, при формуванні “захищених даних” повинен застосовуватися алгоритм захисту ключа шифрування даних “KeyWrapAlgorithm”;

5) алгоритм захисту ключа шифрування даних “KeyWrapAlgorithm” ґрунтується на стандарті ДСТУ 7624:2014, що позначається як “Dstu7624Wrap”, або ДСТУ ГОСТ 28147:2009, що позначається як “GOST28147Wrap”;

6) алгоритм криптографічного перетворення за ДСТУ 7624:2014 застосовується у режимі “Калина-256/256-CFB-256” (гамування зі зворотним зв’язком за шифртекстом відповідно до розділу 8 ДСТУ 7624:2014);

7) алгоритм криптографічного перетворення за ДСТУ ГОСТ 28147:2009 застосовується у режимі CFB (гамування зі зворотним зв’язком відповідно до розділу 4 ДСТУ ГОСТ 28147:2009);

8) алгоритм “KeyWrapAlgorithm”, що ґрунтується на стандарті ДСТУ 7624:2014, має такий синтаксис:

Dstu7624WrapParameters ::= CHOICE {

NULL, 	parameters		Dstu7624Parameters},

Dstu7624Parameters::= SEQUENCE {

iv				OCTET STRING (SIZE (32))},

де “iv” – вектор ініціалізації, що обирається випадково;

9) алгоритм “KeyWrapAlgorithm”, що ґрунтується на стандарті ДСТУ ГОСТ 28147:2009, має такий синтаксис:

GOST28147WrapParameters ::= CHOICE {

NULL, 	parameters		GOST28147Parameters},

GOST28147Parameters ::= SEQUENCE {

iv				OCTET STRING (SIZE (8)),

dke 			OCTET STRING (SIZE (64)) },

де “iv” – вектор ініціалізації, що обирається випадково;

“dke” – довгостроковий ключовий елемент (далі - ДКЕ) відповідно до ДСТУ ГОСТ 28147:2009.

За відсутності ДКЕ в параметрах криптоалгоритму використовується ДКЕ № 1 з переліку ДКЕ, які рекомендуються до застосування у засобах КЗІ, наведеного у додатку 1 до Інструкції про порядок постачання і використання ключів до засобів криптографічного захисту інформації, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 12 червня 2007 року № 114, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 2007 року за № 729/13996 (далі – Інструкція № 114).

Спосіб представлення ДКЕ № 1 повинен відповідати вимогам до технічних засобів, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, встановлених у нормативно-правових актах Мін’юсту та Адміністрації Держспецзв’язку;

10) під час використання “Dstu7624Wrap” або “GOST28147Wrap” як алгоритму захисту ключа шифрування ключів КШК у структурі “захищені дані” (“EnvelopedData”) параметри алгоритму повинні бути NULL.

Значення ДКЕ для алгоритму “GOST28147Wrap” повинно братися з відкритого ключа одержувача;

11) поле “algorithm” повинно містити об’єктний ідентифікатор:

для алгоритму  “Dstu7624Wrap”:

id-dstu7624-wrap OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) member-body(2) Ukraine(804) root(2) security(1) cryptography(1) ua-pki (1) alg (1) sym (1) dstu7624 (3) wrap(11) };

для алгоритму “GOST28147Wrap”:

id-gost28147-wrap OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) member-body(2) Ukraine(804) root(2) security(1) cryptography(1) ua-pki (1) alg (1) sym (1) gost28147(1) wrap(5) };

12) процес зашифрування (Key Wrap) алгоритму “GOST28147Wrap”

Вхідними даними процесу зашифрування є:

“dke” – довгостроковий ключовий елемент (ДКЕ);

“KEK” – ключ шифрування ключа (КШК);

“CEK” – ключові дані для зашифрування (в операції формування “захищені дані” – ключ шифрування даних КШД).

Вихідними даними процесу зашифрування є “result” – зашифровані ключові дані.

Процес зашифрування виконується за такими етапами:

виконати ініціалізацію алгоритму вхідними даними “dke” та “КЕК”;

обчислити контрольну суму ключових даних “CEK”. Контрольна сума ключових даних (позначена як “ICV”) призначена для контролю правильності розшифрування зашифрованих ключових даних та обчислюється як імітовставка довжини 32 біти (“МАС32”) згідно з розділом 5 ДСТУ ГОСТ 28147:2009.

Значення “dke” та ключ під час обчислення “KEK” беруться ті, що встановлені під час виконання етапів процесу зашифрування:

ICV = МАС32(CEK, dke, КЕК) [4 байти];

виконати конкатенацію ключових даних з отриманою контрольною сумою:

CEKICV = CEK || ICV;

згенерувати випадкові 8 байтів як вектор ініціалізації (синхропосилка, позначено як “IV”);

виконати зашифрування даних “CEKICV” алгоритмом ДСТУ ГОСТ 28147:2009 у режимі гамування зі зворотним зв’язком (GOST28147-CFB), використовуючи  “dke” та ключ “KEK”, встановлені на кроці 1, і вектор ініціалізації “IV”, отриманий за результатами виконання позиції 4 цього пункту:

TEMP1 = GOST28147-CFB_encrypt(CEKICV, IV, dke, КЕК).

Довжина вихідних даних “TEMP1” дорівнює довжині “CEKICV”;

виконати конкатенацію:

TEMP2 = IV || TEMP1;

виконати реверсне перетворення порядку байтів TEMP2 так, що перший байт TEMP2 стає останнім байтом. Результат перетворення позначимо TEMP3;

зашифрувати TEMP3 алгоритмом ДСТУ ГОСТ 28147:2009 у режимі гамування зі зворотним зв’язком (GOST28147-CFB), використовуючи  “dke” та ключ “KEK”, встановлені під час виконання позиції 1 цього пункту, та вектор ініціалізації “IV1”:

IV1 = 4a dd a2 2c 79 e8 21 05 (4a – молодший байт).

Результатом зашифрування алгоритмом GOST28147Wrap є:

result = GOST28147-CFB_encrypt(TEMP3, IV1, dke, КЕК);

13) процес розшифрування (Key Unwrap) алгоритму  GOST28147Wrap

Вхідними даними процесу розшифрування є:

“result” – зашифровані ключові дані;

“dke” – довгостроковий ключовий елемент (ДКЕ);

“KEK” – ключ шифрування ключа (КШК).

Вихідними даними процесу розшифрування є:

“CEK” – ключові дані (в операції формування “захищені дані” – ключ шифрування даних КШД).

Процес розшифрування виконується за такими етапами:

виконати ініціалізацію алгоритму вхідними даними “dke” та “КЕК”. Особливості ініціалізації щодо “dke” наведено у пункті 8.4 глави 8 розділу VI цих Вимог;

виконати розшифрування “result” на алгоритмі ДСТУ ГОСТ 28147:2009 у режимі гамування зі зворотним зв’язком (GOST28147-CFB), використовуючи “dke” та ключ “KEK”, встановлені під час виконання етапу, зазначеного у позиції 1 цього пункту, та вектор ініціалізації “IV1”:

IV1 = 4a dd a2 2c 79 e8 21 05 (4a – молодший байт);

TEMP3 = GOST28147-CFB_decrypt(result, IV1, dke, КЕК);

виконати реверсне перетворення порядку байтів TEMP3 так, що перший байт TEMP3 стає останнім байтом. Результат перетворення позначимо TEMP2;

відокремити складові у TEMP2 (перші 8 байтів – IV, усі інші – TEMP1):

TEMP2 = IV || TEMP1;

виконати розшифрування TEMP1 алгоритмом ДСТУ ГОСТ 28147:2009 у режимі гамування зі зворотним зв’язком (GOST28147-CFB), використовуючи  “dke” та ключ “KEK”, встановлені під час виконання етапу, зазначеного у позиції 1 цього пункту, та вектор ініціалізації “IV”, отриманий за результатами виконання етапу, зазначеного у позиції 3 цього пункту:

CEKICV = GOST28147-CFB_decrypt(TEMP1, IV, dke, КЕК);

відокремити складові у CEKICV (останні 4 байти – контрольна сума ICV, усі інші перші – ключові дані CEK):

CEKICV = CEK || ICV;

обчислити контрольну суму (“ICV1”) отриманих ключових даних “CEK” як імітовставку довжини 32 біти (“МАС32”) згідно з розділом 5 ДСТУ ГОСТ 28147:2009.

Значення “dke” та ключ під час обчислення “KEK” беруться ті, що встановлені під час виконання етапу, зазначеного у позиції 1 цього пункту:

ICV1 = МАС32(CEK, dke, КЕК) [4 байти];

порівняти контрольну суму “ICV”, отриману за результатами виконання етапу, зазначеного у позиції 6 цього пункту, з контрольною сумою “ICV1”, отриманою за результатами виконання етапу, зазначеного у позиції 7 цього пункту.

У разі нееквівалентності зазначених контрольних сум припинити подальше оброблення з результатом “помилка розшифрування ключа”.

У разі еквівалентності зазначених контрольних сум повернути як результат розшифрування алгоритму “GOST28147Wrap” отримане значення ключового матеріалу “CEK”;

14) під час використання “GOST28147Wrap” як алгоритму захисту ключа шифрування ключів КШК у структурі “захищені дані” (“EnvelopedData”) “dke” (довгостроковий ключовий елемент) визначається з параметрів алгоритму відкритого ключа одержувача;

15) процес зашифрування (Key Wrap) алгоритму  Dstu7624Wrap

Умовні позначення:

CMAC(T,K) – функція обчислення імітовставки (контрольної суми) за алгоритмом “Калина-256/256-СМАС-256” (розділ 9 ДСТУ 7624:2014) повідомлення T на основі ключа K;

E(T,K,S) – функція шифрування повідомлення T на основі ключа K та синхропосилки S;

D(T,K,S) – функція розшифрування повідомлення T на основі ключа K та синхропосилки S;

REV(T) – функція реверсного перетворення порядку байтів  повідомлення T так, що останній байт стає першим;

X||Y – операція конкатенації блоків X та Y;

L(T,N) – функція отримання молодших N-двійкових розрядів повідомлення T;

R(T,N) – функція отримання старших N-двійкових розрядів  повідомлення T;

l(T)	 – функція отримання довжини повідомлення T.

Вхідні параметри:

KEK – ключ шифрування ключа (КШК), двійковий рядок довжиною 256;

CEK – ключові дані для шифрування (в операції формування “захищені дані” – ключ шифрування даних КШД);

IV – синхропосилка, двійковий рядок довжиною 256, генерація здійснюється перед використанням алгоритму;

IV1 – фіксована синхропосилка, двійковий рядок довжиною 256 із значенням “6973271D6E611D06616715046C65504C2020004F6D68011F65610C0 C73734714”.

Вихідні параметри:

RES – зашифровані ключові дані.

Алгоритм:

виконати такі обчислення:

ICV = CMAC(CEK,KEK)

CEKICV = CEK||ICV

TEMP1 = E(CEKIV,KEK,IV)

TEMP2 = IV||TEMP1

TEMP3 = REV(TEMP2)

RES = E(TEMP3, KEK,IV1);

16) процес розшифрування (Key Unwrap) алгоритму  Dstu7624Wrap

Вхідні параметри:

KEK – ключ шифрування ключа (КШК), двійковий рядок довжиною 256;

RES – зашифровані ключові дані;

IV1 – фіксована синхропосилка, двійковий рядок довжиною 256 із значенням “6973271D6E611D06616715046C65504C2020004F6D68011F65610C0 C73734714”.

Вихідні параметри:

CEK – ключові дані для шифрування (в операції формування “захищені дані” – ключ шифрування даних КШД).

Алгоритм:

виконати такі обчислення:

TEMP3 = E(RES,KEK,IV1)

TEMP2 = REV(TEMP3)

IV=L(TEMP2,256)

TEMP1=R(TEMP2,l(TEMP2)−256)

CEKICV = E(TEMP1,KEK,IV)

CEK = L(CEKICV,l(CEKICV)−256)

ICV = R(CEKICV, 256)

ICV1 = CMAC(CEK,KEK).

Порівняти контрольні суми ICV, ICV1. У разі нееквівалентності зазначених контрольних сум припинити подальше оброблення з результатом “помилка розшифрування ключа”.

У разі еквівалентності зазначених контрольних сум повернути як результат розшифрування алгоритму Dstu7624Wrap отримане значення ключового матеріалу CEK.

Т.в.о. директора  Департаменту  захисту  інформації

Адміністрації Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

полковник                                                                                Ігор СТЕЛЬНИК