13

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної

служби   спеціального   зв’язку

та захисту  інформації  України

____ ________ 2022 року № ____

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН НУМЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

І. Загальні положення

1. Національний план нумерації України (далі – План нумерації) розроблено відповідно до Закону України «Про електронні комунікації».

План нумерації визначає формат і структуру ресурсу нумерації, а саме кодів, номерів, ідентифікаторів, що використовуються для позначення (ідентифікації) електронних комунікаційних мереж, кінцевих пунктів мережі, послуг, кінцевого (термінального) обладнання абонентів в електронних комунікаційних мережах загального користування (далі – ЕКМЗК), а також встановлює послідовності набору цифр, символів з описом використання префіксів, суфіксів та додаткової інформації, необхідних для вибору мереж, послуг в електронних комунікаційних мережах.

2. У цьому Плані нумерації терміни вживаються у таких значеннях:

альфа-нумерологічне ім’я – послідовність літер та/або символів, та/або десяткових цифр в адресній частині текстового електронного повідомлення або виклику, яка використовується для позначення відправника такого повідомлення або ініціатора виклику замість презентації номера;
вузлова телефонна станція – телефонна станція, що забезпечує з’єднання абонентів сільського населеного пункту між собою i з абонентами кінцевої станції, підключених до цієї станції, забезпечує транзитні з’єднання, а також здійснення транзитних з’єднань зі станціями району; 

глобальна електронна комунікаційна послуга – послуга голосової електронної  комунікації, до якої всі абоненти ЕКМЗК, у якій надаються електронні комунікаційні послуги з використання нумерації, мають вільний доступ і яка надається за кодами послуг 800, 808, 900;

закрита система нумерації – система нумерації, при якій виклик абонента здійснюється набором номера в єдиному форматі незалежно від виду фіксованого зв’язку: місцевого, зонового або міжміського;
зонова телефонна мережа – частина ЕКМЗК, у якій надаються електронні комунікаційні послуги з використанням нумерації в межах території географічної зони нумерації;

кінцева станція – телефонна станція, що забезпечує з’єднання тільки для абонентів, що безпосередньо підключені до неї;

міжнародний ідентифікатор абонента мобільного зв’язку (IMSI) – унікальна послідовність десяткових цифр, що визначає одного абонента мобільного зв’язку, має довжину не більше ніж 15 цифр і складається з трьох полів: коду країни в системі мобільного зв’язку (MCC), коду мережі мобільного зв'язку (MNC) та ідентифікаційного номера абонента мобільного зв'язку (MSIN);

міжміська телефонна мережа – частина ЕКМЗК, у якій надаються електронні комунікаційні послуги з використанням нумерації, що забезпечує зв’язок між абонентами різних зонових телефонних мереж і різних окремих мереж негеографічної структури;

місцева телефонна мережа – частина ЕКМЗК (місто та/або район), у якій надаються електронні комунікаційні послуги, в межах якої ресурси нумерації фіксованого голосового зв’язку мають однаковий код місцевої мережі і визначений формат географічних номерів;

національний код призначення (NDC) – комбінація двох, трьох або чотирьох десяткових цифр, що визначає певну частину території (код зони нумерації) або мережу постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг;

повідомлення сигналізації – повідомлення, що містить дані, які передаються системою сигналізації;

система нумерації телефонної мережі – правило, що регламентує розподіл та закріплення послідовності десяткових цифр за телефонними мережами, електронними комунікаційними послугами, відповідно до якого використовуються знаки абонентського номера та індексу телефонної мережі під час установлення з’єднання;
скорочений номер – номер, який містить від трьох до шести знаків і використовується для доступу до служб екстреної допомоги, інформаційно-довідкових або замовних послуг.
Терміни «абонент», «географічний номер», «електронна комунікаційна мережа», «електронна комунікаційна послуга», «з’єднання», «зона нумерації», «кінцевий користувач послуг», «кінцеве (термінальне) обладнання», «користувач електронних комунікаційних послуг», «мережа Інтернет (Інтернет)», «мобільний зв’язок», «номер», «оператор електронних комунікацій (оператор)», «постачальник електронних комунікаційних мереж»,  «постачальник електронних комунікаційних послуг», «перенесення номера», «ресурс нумерації (номерний ресурс)», «споживач послуг», «технічні засоби електронних комунікацій», «фіксований зв’язок» вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про електронні комунікації».

3. У цьому Плані нумерації використовуються такі скорочення:

АМТС – автоматична міжміська телефонна станція;
АТС – автоматична телефонна станція;
ВС – вузлова телефонна станція; 
ЗТВ – зоновий телефонний вузол;
КС – кінцева телефонна станція;
МсТМ – міська телефонна мережа;
МЦК – міжнародний центр комутації;
ОПТС – опорно-транзитна станція;
ТМСАР – телефонна мережа району; 
УВАТС – установчо-виробнича автоматична телефонна станція, що може бути реалізована апаратними або програмними засобами;
DNcode – Destination Network Code (код мережі призначення);
CC – Country Code (код країни);
IMSI – International Mobile Subscriber Identity (міжнародний ідентифікатор абонентів мобільного зв'язку);
IC – Identification Code (код ідентифікації);
IPRS – International premium rate service (міжнародні послуги з додатковою оплатою);
GSN – Global Subscriber Number (глобальний номер абонента);
ENUM – Telephone Number Mapping (протокол відображення телефонних номерів за Рекомендацією ITU-T E.164 у доменні імена домену e164.arpa);
MCC – Mobile Country Code (код країни в системі мобільного зв’язку);
MNC – Mobile Network Code (код мережі мобільного зв’язку);
MSIN – Mobile Subscriber Identification Number (ідентифікаційний номер абонента мобільного зв’язку);
MSISDN – Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number (номер мобільного абонента цифрової мережі з інтеграцією); 
NDC – National Destination Code (національний код призначення);
N(S)N – National (Significant) Number (Національний (значущий) номер);
SN – Subscriber Number (номер абонента, електронної комунікаційної послуги);
UPT – Universal Personal Telecommunication (універсальні персональні електронні комунікації).
ІІ. Структура системи нумерації та вимоги до формату номерів

4. На місцевих телефонних мережах України використовується відкрита система нумерації з перспективою переходу до закритої системи нумерації в межах зонових телефонних мереж. На мережах з негеографічним планом нумерації використовується закрита система нумерації.

5. Формат міжнародних номерів, вимоги, структура

Форматом міжнародного номера у мережах фіксованого (з географічним та негеографічним планом нумерації) та мобільного зв’язку є Nмн, де Nмн – міжнародний номер абонента, якого викликають (до 15 знаків).

Міжнародний номер абонента Nмн у ЕКМЗК, у якій надаються електронні комунікаційні послуги з використання нумерації, може мати одну з таких структур:

1) для мереж фіксованого зв’язку з географічним планом нумерації:

CC + N(S)N,
де CC – код країни (для України код країни CC – 380);
N(S)N – національний (значущий) номер, який складається з NDC та SN;

2) для мереж фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації:

CC + IC + SN,
де CC – тризначний код країни для мереж;

IC – код ідентифікації, який визначає будь-яку міжнародну електронну комунікаційну мережу та довжина якого містить від однієї до чотирьох цифр;

SN – номер абонента;
3) для мереж мобільного зв’язку:

CC + IC + SN,
де CC – тризначний код країни для мереж;

IC – код ідентифікації, який визначає будь-яку міжнародну електронну комунікаційну мережу та довжина якого містить від однієї до чотирьох цифр;
SN – номер абонента;
4) для глобальних систем супутникового зв’язку:

CC + IC + SN,
де СС – код країни «881» для глобальних систем супутникового зв’язку зі стаціонарними або рухомими об’єктами;

IC – код ідентифікації конкретної глобальної системи супутникового зв’язку (цифри від 0 до 9);

SN – номер абонента в глобальній системі супутникового зв'язку;
5) для з’єднання з міжнародними абонентами UPT:

СС + GSN,
де СС – код країни для глобальної послуги UPT, яким є «878»;

GSN– восьмизначний глобальний номер абонента UPT.

6. Формат національних номерів, вимоги, структура
Національний (значущий) номер N(S)N у певній географічній та негеографічній зоні складається з національного коду призначення NDC (два або три знаки) та номера абонента або глобальної електронної комунікаційної послуги SN.
Перелік національних кодів призначення наведено в додатку.
Система нумерації має розбудовуватися з визначеними довжинами абонентської частини номерів різних структур.
Формати національних номерів повинні відповідати:

1) для мереж фіксованого зв’язку з географічним планом нумерації, з використанням яких постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг надають послуги голосових електронних комунікацій, – дев’ять знаків:

NDC+SN,
де NDC – двозначний національний код призначення (код зони нумерації);

SN– семизначний номер абонента.
Як перша цифра SN у мережах фіксованого зв’язку з географічним планом нумерації не можуть використовуватися цифри «0» та «1», оскільки «0» використовується як національний (міжміський) префікс, а «1» використовується для формування скорочених номерів виклику служб екстреної допомоги, замовних і інформаційно-довідкових послуг.

Номер абонента SN у певній географічній зоні нумерації (географічний номер) повинен складатися із семизначної обов'язкової частини номера (X1 – X7) та n-значної необов'язкової (У1 … Уn) частини номера (номера додаткового обладнання). Як X1 можуть бути використані цифри 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Номер абонента SN при двозначному NDC повинен мати довжину сім знаків, при тризначному NDC – шість знаків (національний (значущий) номер N(S)N– 9 знаків разом з NDC);
2) для мереж фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації, з використанням яких постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг надають послуги голосових електронних комунікацій, – дев’ять знаків:

NDC+SN,
де NDC – тризначний національний код призначення;
SN – шестизначний номер абонента.
Номер абонента SN в певній негеографічній зоні нумерації повинен складатися із шестизначної обов’язкової частини номера (X1 – X6) та n-значної необов'язкової (У1 … Уn) частини номера (номера додаткового обладнання. Як X1 можуть бути використані цифри 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
3) для мереж мобільного зв’язку – дев’ять знаків:

NDC+SN,
де NDC – дво- або тризначний національний код призначення;
SN – семи- або шестизначний номер абонента.
Перші два знаки тризначних NDC не повинні збігатися з двозначними кодами NDC;
4) для номерів національних систем супутникового зв’язку:
NDC + SN,

де NDC – національний код призначення мереж супутникового зв’язку;

SN – персональний номер абонента в мережі супутникового зв’язку, який має структуру: 
X1X2X3X4X5X6X7, 
де X1 – код конкретної мережі супутникового зв’язку; 
X2 – код постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

7. Формат номерів послуг із загальнонаціональним доступом
7.1. Національний номер для доступу до певної глобальної електронної комунікаційної послуги (дев’ять знаків) складається з тризначного коду глобальної електронної комунікаційної послуги і номера електронної комунікаційної послуги SN та відповідає формату:

NDC+SN,
де NDC – тризначний код глобальної електронної комунікаційної  послуги;
SN – шестизначний номер електронної комунікаційної послуги, який складається з двозначного коду постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг і призначеного постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг чотиризначного номера електронної комунікаційної послуги.

Для національної глобальної електронної комунікаційної послуги «Виклик за рахунок абонента, якого викликають» кодом NDC є «800», а як SN використовується шестизначний глобальний номер абонента цієї послуги, за рахунок якого здійснюється виклик (перші дві цифри номера є кодом постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг) при замовленні послуги абонентом.

Для національної глобальної електронної комунікаційної послуги «З розподілом витрат» кодом NDC є «808», а як SN використовується шестизначний номер абонента, в якому перші дві цифри є кодом постачальника електронних комунікацій.

Для національної глобальної електронної комунікаційної послуги «З розподілом прибутків» кодом NDC є «900».
Як SN використовується шестизначний номер абонента, який складається з:

двозначного коду постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг (наприклад, для послуг «Аудіотекс»); 
коду тарифної категорії, що містить одну цифру (від 0 до 9) та встановлюється постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг самостійно;
тризначного коду конкретної послуги, який встановлюється постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг самостійно.
7.2. Міжнародний номер абонента Nмн для доступу до певної глобальної електронної комунікаційної послуги має структуру:

СС + GSN,
де СС – тризначний код країни для глобальних електронних комунікаційних послуг; 

GSN – глобальний номер абонента, який визначає конкретну послугу.

Для міжнародної глобальної електронної комунікаційної послуги «Виклик за рахунок абонента, якого викликають» кодом країни СС є «800», а GSN є восьмизначним номером абонента цієї послуги, за рахунок якого здійснюється виклик при замовленні послуги міжнародним абонентом.

Для міжнародної глобальної електронної комунікаційної послуги «З розподілом витрат» кодом країни СС є «808», а GSN є восьмизначним глобальним номером абонента.

Для міжнародної глобальної електронної комунікаційної послуги «З розподілом прибутків» кодом країни СС є «900», а GSN є восьмизначним глобальним номером абонента.

8. Скорочені номери, типи номерів, умови розподілу
8.1. Форматом національного номера для скорочених номерів електронних комунікаційних послуг у мережах фіксованого (з географічним та негеографічним планом нумерації) та мобільного зв’язку є SN, де SN – номер електронної комунікаційної послуги, який містить від трьох до шести знаків.
8.2. Скорочені номери із загальнонаціональним доступом
Виклик служб екстреної допомоги та отримання замовних і інформаційно-довідкових послуг здійснюються набором скороченого номера, який починається з цифри 1.

Виклик та з’єднання з оперативно-диспетчерськими службами екстреної допомоги, що приймають екстрені виклики, здійснюються набором тризначних скорочених номерів:
101 – пожежна охорона;
102 – Національна поліція України;
103 – екстрена медична допомога;
104 – аварійна служба газу;
112 – система екстреної допомоги населенню.
Скорочені номери 101, 102, 103, 104, 112 виділяються службам екстреної допомоги, а саме:
101 – територіальним підрозділам Державної служби надзвичайних ситуацій України;
102 – Головним управлінням Національної поліції України;
103 – Центрам екстреної медичної допомоги та медичних катастроф;
104 – Аварійно-диспетчерським службам газу;
112 – Центрам екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером (Центри 112).
Для широковживаних замовних та інформаційно-довідкових послуг у місцевих зонових мережах, мережах фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації та мережах мобільного зв’язку надаються такі скорочені номери:
109 – довідкова послуга з надання інформації про телефонні номери;
116Х1Х2Х3 – послуги, що мають соціальне значення, де Х1Х2Х3 – код гарячої лінії (служби допомоги).

Нумерація замовних та інформаційно-довідкових послуг ЕКМЗК, у якій надаються електронні комунікаційні послуги з використання нумерації,  застосовується всіма постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
Для організації доступу кінцевим користувачам до інформаційно-довідкових, замовних, розважальних або інших послуг (служб) у межах зон нумерації або на всій території України в мережах фіксованого зв’язку з географічним та негеографічним планом нумерації і мережах мобільного зв’язку виділяються скорочені номери 12X, 15XX, 16XX, 106ХХ, 14ХХХ (X – цифри від 0 до 9). Інші скорочені номери мають такі призначення:

11X, 19X – резерв, гармонізований на європейському рівні;

13XXX – резерв розвитку;

17Х, 18X – послуги ЕКМЗК.

Формат номерів загальнодержавних голосових довідково-інформаційних послуг, що починаються з коду 118, має структуру: 118X(X).

Доступ до голосових довідково-інформаційних послуг з кодом 118 в Україні здійснюється так:

1) для національних абонентів: 118 Х1Х2 (спільна голосова довідкова послуга);

2) для абонентів інших країн: 380118 Х1Х2,
де 118 Х1Х2  – спільна голосова довідкова послуга;
Х1Х2 – код постачальника послуг голосової довідки;
3) формат номерів групи УВАТС.
Абонентам групи УВАТС можуть надаватися номери у форматах визначених постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

ІІІ. Правила набору номерів

9. Правила набору номера для виходу на міжнародну мережу

9.1. З’єднання з абонентами міжнародних електронних комунікаційних мереж здійснюється набором:

00 Nмн,

де 00 – міжнародний префікс;

Nмн – міжнародний номер абонента, який має структуру:

882Z1Z2 SN або

883Z1Z2Z3(Z4) SN,

де 882, 883 – CC для міжнародних електронних комунікаційних мереж;

Z1 - Z4 – IС для конкретної міжнародної електронної комунікаційної мережі;
SN – номер абонента в електронній комунікаційній мережі.
9.2. Виклик абонента по альтернативній міжнародній телефонній мережі здійснюється набором:
0010Z1Z2Z3 Nмн,

де 00 – міжнародний префікс;

10 – код електронної комунікаційної послуги вибору електронної комунікаційної мережі;

Z1 – цифри від 2 до 9;

Z2 – цифри від 0 до 9;
Z3 – клас якості перенесення мовної інформації, цифри від 0 до 9;
Nмн – міжнародний номер абонента, якого викликають.
9.3. Формат набору номера для з’єднання з міжнародними абонентами UPT:

00 СС GSN,

де 00 – міжнародний префікс;

СС – код країни для глобальної послуги UPT, яким є «878»;

GSN– восьмизначний глобальний номер абонента UPT.
10. Правила набору номера для міжміського з’єднання

10.1. З’єднання з абонентами іншої зони нумерації здійснюється набором:

0 NDC SN,

де 0 – міжміський префікс, що визначає національний формат номера;
NDC – національний код призначення;
SN – номер абонента, який має структуру:

X1X2X3X4X5X6X7  або

X1X2X3X4X5X6.
У мережах фіксованого зв’язку з географічним планом нумерації як перша цифра Х1 можуть бути використані цифри 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Як X2 – X7 використовуються цифри від 0 до 9.

У мережах мобільного зв’язку як цифри X1 – X7 використовуються цифри від 0 до 9.
У мережах фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації як цифри X1 – X6 використовуються цифри від 0 до 9.
10.2. З’єднання з абонентами іншої зони нумерації або мережі з негеографічним планом нумерації здійснюється набором:

0 NDC SN,

де 0 – національний (міжміський) префікс;

SN – номер абонента.
У мережах з географічним планом нумерації постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які надають послуги фіксованого зв’язку, SN має структуру: X1X2X3X4X5X6X7(У1…Уn), а NDC складається з двох знаків.

У мережах з негеографічним планом нумерації постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які надають послуги фіксованого зв’язку, SN має структуру: X1X2X3X4X5X6(У1…Уn), а NDC складається з трьох знаків.
10.3. З’єднання між абонентами однієї зони нумерації, де може застосовуватися відкрита змішана нумерація, здійснюється набором:

0 NDC SN,

де 0 – національний (міжміський) префікс виходу на АМТС та ЗТВ;

NDC – національний код призначення;

SN – номер абонента, який має структуру:

авX1X2X3X4X5 – при п’ятизначній нумерації;

аX1X2X3X4X5X6 – при шестизначній нумерації;

X1X2X3X4X5X6X7– при семизначній нумерації;

а або ав – внутрішньозоновий код ТМСАР або МсТМ.

Як «а» можуть бути використані будь-які цифри, окрім 0, як «в» можуть бути використані будь-які десяткові цифри.

У МсТМ зонового центру при п'ятизначній нумерації як «ав» використовується «22», а при шестизначній нумерації як «а» використовується «2».
10.4. При встановленні міжміського і внутрішньозонового з’єднання доступ до довідкової послуги з надання інформації про телефонні номери в обласних центрах здійснюється набором:

0 NDC9910911.
10.5. З’єднання з абонентами мережі мобільного зв’язку здійснюється набором:

0 NDC SN,

де NDC – національний код призначення;
SN – номер абонента, який має структуру:

X1X2X3X4X5X6X7 або

X1X2X3X4X5X6.

Як цифри X1 – X7 використовуються цифри від 0 до 9.
10.6. Для здійснення міжміських і міжнародних викликів у ЕКМЗК, у якій надаються міжособистісні електронні комунікаційні послуги з використанням нумерації, можуть використовуватися альтернативні міжміські та міжнародні телефонні мережі.
Вибір абонентами ЕКМЗК альтернативної міжміської телефонної мережі або нетелефонної мережі здійснюється набором номера:
010Z1Z2,
де 0 – національний префікс;
10 – код електронної комунікаційної послуги вибору електронної комунікаційної мережі;
Z1 – перша цифра коду постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг, яка може бути від 0 до 9;
Z2 – друга цифра коду постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг, яка може бути від 0 до 9.
10.7. Для отримання електронної комунікаційної послуги альтернативного вибору електронної комунікаційної мережі абоненту, який замовляє послугу, необхідно підряд набрати 010Z1Z2 та очікувати тональний сигнал готовності електронної комунікаційної мережі до приймання подальших цифр номера абонента, якого він викликає. За відсутності можливості надати замовлену послугу електронна комунікаційна мережа передає абоненту-замовнику послуги мовну інформацію про відмову в послузі або тональний сигнал «ЗАЙНЯТО». У разі отримання сигналу готовності електронної комунікаційної мережі надати послугу абонент-замовник цієї послуги набирає повний національний номер абонента, якого він викликає.

Абоненти, які безпосередньо підключені до цифрових АТС, можуть набирати підряд усі цифри номера разом з кодом «10» без очікування сигналу готовності електронної комунікаційної мережі після набору: 010Z1Z2.

Виклик абонента по альтернативній міжміській телефонній мережі у складі ЕКМЗК, у якій надаються міжособистісні електронні комунікаційні послуги з використання нумерації, здійснюється набором:

010Z1Z2Z3N(S)N,

де 0 – національний префікс;

10Z1Z2 – код вибору альтернативної міжміської телефонної мережі,             де Z1 – цифри від 2 до 9, Z2 – цифри від 0 до 9;

Z3 – клас якості перенесення мовної інформації, цифри від 0 до 9;

N(S)N – національний номер абонента, якого викликають, що складається з NDC та SN, який має структуру: X1X2X3X4X5X6X7 (У1…Уn).

11. Правила набору номера для з’єднання між абонентами однієї місцевої мережі

З’єднання між абонентами однієї географічної зони нумерації здійснюється набором:
SN або 0NDCSN,
де SN – номер абонента, який має структуру:
X1X2X3X4X5X6X7 .

Аналогові АТС з обмеженою ємністю вихідних регістрів повинні підключатися до місцевої телефонної мережі через цифрові ОПТС, які можуть приймати на себе функції подальшої маршрутизації викликів.

Тимчасово на внутрішньозоновій електронній комунікаційній мережі може застосовуватися відкрита змішана нумерація, коли на електронних комунікаційних мережах одночасно існують абонентські номери з різною кількістю знаків (п’яти-, шестизначна або шести-, семизначна нумерація). Використання такої нумерації і термінів її застосування дозволяється за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра тільки при відповідному обґрунтуванні, наданому постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг. При цьому географічні номери всіх абонентів повинні бути семизначні.

З’єднання між абонентами однієї зони нумерації, де застосовується п’яти- або шестизначна нумерація, здійснюється набором:

0 NDC SN.

З урахуванням техніко-економічних можливостей кінцевих АТС різних типів та умов їх використання на ТМСАР можливе застосування таких систем нумерації:

закритої п’ятизначної;

відкритої з індексом виходу.

При закритій нумерації всі внутрішньостанційні та міжстанційні з’єднання в межах ТМСАР здійснюються набором п'ятизначного номера потрібного абонента. Першими цифрами номерів абонентів не можуть бути «0» та «1». Така нумерація можлива при використанні на ТМСАР програмно-керованих АТС і координатних автоматичних телефонних станцій з п’ятизначними регістрами.

У разі відкритої нумерації з індексом виходу абоненти ВС і КС для внутрішньостанційного з’єднання і за потреби для з’єднання в межах вузлового району використовують скорочену тризначну або чотиризначну нумерацію, а для міжстанційних з’єднань у межах ТМСАР – індекс виходу (зазвичай «9») і повний п'ятизначний номер або номер служб екстреної допомоги, замовних та інформаційно-довідкових послуг.
З’єднання абонентів при внутрішньозоновому зв’язку може здійснюватися:
набором семизначного номера або у форматі:
0 NDC SN.

З’єднання з абонентом з негеографічним номером при встановленні внутрішньомережевого з’єднання здійснюється набором:
0 NDC SN,
де 0 – національний (міжміський) префікс;
NDC – національний код призначення;
SN – номер абонента, який має структуру:
X1X2X3X4X5X6X7 або

X1X2X3X4X5X6.

Як цифри X1 - X7 використовуються цифри від 0 до 9.

Формат набору номера при встановленні внутрішньозонового з’єднання для доступу до довідкової послуги з надання інформації про телефонні номери в обласних центрах: 9910911 або 0 NDC9910911.

Формат набору номера для з’єднання абонентів службових АТС МЦК, АМТС, розташованих в одній або різних географічних зонах:

NDC 0 SN,

де 0 – префікс виходу на службову АТС;

SN – номер абонента, який має структуру: X1X2X3X4.

12. Правила набору номера для дзвінків на національні номери послуг з загальнонаціональним доступом, у тому числі з електронних комунікаційних мереж
Формат набору номера для доступу до глобальних електронних комунікаційних послуг:
0 NDC SN,
де 0 – національний (міжміський) префікс.
Формат набору номера для отримання національної глобальної електронної комунікаційної послуги «Виклик за рахунок абонента, якого викликають»:

0 800 SN,

де «800» – NDC для національної глобальної електронної комунікаційної послуги «Виклик за рахунок абонента, якого викликають»;
SN – шестизначний номер абонента послуги «Виклик за рахунок абонента, якого викликають», за рахунок якого здійснюється виклик (перші дві цифри номера є кодом постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг) при замовленні послуги абонентом.

Формат набору номера для отримання національної глобальної електронної комунікаційної послуги «З розподілом витрат»:

0 808 SN,

де «808» – NDC для національної глобальної електронної комунікаційної послуги «З розподілом витрат»;

SN – шестизначний номер абонента послуги «З розподілом витрат», у якому перші дві цифри є кодом оператора електронних комунікацій.
Формат набору номера для отримання національної глобальної електронної комунікаційної послуги «З розподілом прибутків»:

0 900 SN,

де «900» – NDC для національної глобальної електронної комунікаційної послуги «З розподілом прибутків»;

SN – шестизначний номер абонента, який складається з: двозначного коду постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг (наприклад, для послуг «Аудіотекс»); коду тарифної категорії, що містить одну цифру (від 0 до 9) та встановлюється постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг самостійно; тризначного коду конкретної послуги, який встановлюється постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг самостійно.

Коди NDC для глобальних електронних комунікаційних послуг наведено у додатку.
13. Правила набору номера для дзвінків на міжнародні номери для глобальних послуг «800», «900», «808», у тому числі з електронних комунікаційних мереж
Формат набору номера для отримання міжнародної глобальної електронної комунікаційної послуги:
00 CCGSN,
де 00 – міжнародний префікс;
СС – код країни для глобальної електронної комунікаційної послуги;
GSN – глобальний номер абонента глобальної електронної комунікаційної послуги.
Формат набору номера для отримання міжнародної глобальної електронної комунікаційної послуги «Виклик за рахунок абонента, якого викликають»:

00 800 GSN,

де 00 – міжнародний префікс;

де «800» – СС для глобальної послуги «Виклик за рахунок абонента, якого викликають»;

GSN – восьмизначний глобальний номер абонента глобальної електронної комунікаційної послуги, за рахунок якого здійснюється виклик при замовленні послуги міжнародним абонентом.

Формат набору номера для отримання міжнародної глобальної електронної комунікаційної послуги «З розподілом витрат»:

00 808 GSN,

де 00 – міжнародний префікс;

де «808» – СС для глобальної послуги «З розподілом витрат»;

GSN – восьмизначний глобальний номер абонента глобальної електронної комунікаційної послуги.

Формат набору номера для отримання міжнародної глобальної електронної комунікаційної послуги «З розподілом прибутків»:

00 900 GSN,

де 00 – міжнародний префікс;

де «900» – СС для глобальної послуги «З розподілом прибутків»;

GSN – восьмизначний глобальний номер абонента глобальної електронної комунікаційної послуги.

14. Правила набору скорочених номерів 

Формат набору номера для доступу до довідкової послуги з надання інформації про телефонні номери в населених пунктах будь-якої області:

1) для міжміської мережі: 

0 NDC SN;

2) для внутрішньозонової мережі: 

SN,

де 0 – національний (міжміський) префікс;

NDC – національний код призначення;

SN – номер послуги, який має структуру: X1X210911,

де X1X2 – перші дві цифри семизначного зонового номера відповідного населеного пункту;

109 – місцевий номер послуги;
11 – додаткові знаки для вирівнювання значності номера до семи знаків.

15. Правила набору номера при дзвінках на номери систем супутникового зв’язку, в тому числі:
формат набору номера для з’єднання з абонентами глобальних систем супутникового зв’язку:
00 CCICSN,
де 00 – міжнародний префікс;
СС – код країни «881» для глобальних систем супутникового зв’язку зі стаціонарними або рухомими об’єктами;
IC – код ідентифікації конкретної глобальної системи супутникового зв’язку (цифри від 0 до 9);

SN – номер абонента у глобальній системі супутникового зв'язку.

Формат набору номера для з’єднання з абонентами персонального зв'язку національних супутникових систем:

0 NDC SN,

де NDC – національний код призначення мереж супутникового зв’язку;

SN – персональний номер абонента в мережі супутникового зв’язку, який має структуру:
X1X2X3X4X5X6X7,
де X1 – код конкретної мережі супутникового зв’язку; 

X2 – код постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг супутникового зв’язку.

Формат набору номера для з’єднання з абонентами міжнародної супутникової мережі Інмарсат:

00 CCN(S)N,

де 00 – міжнародний префікс;

CC – код країни для міжнародної супутникової мережі Інмарсат, яким є  «870»;

N(S)N – національний (значущий) номер абонента у цій мережі.

Формат набору номера для отримання абонентами послуги IPRS:

0 979ZX1X2X3,

де 0 – національний (міжміський) префікс;

979 – код послуг IPRS;

Z – категорія вартості виклику (цифри від 0 до 9);

X1 або X1X2 – коди постачальників електронних комунікаційних послуг;

X2X3 або X3 – номери портів постачальників електронних комунікаційних послуг.
16. Правила набору на номери групи УВАТС, у тому числі:

встановлення з’єднання абонентів групи УВАТС між собою може здійснюватися набором короткого номера абонента;
встановлення з’єднання абонентів ЕКМЗК, у якій надаються електронні комунікаційні послуги щодо використання нумерації, що не входять до групи УВАТС, з абонентами групи УВАТС здійснюється набором повного номера абонента групи УВАТС;
встановлення з’єднання абонентів групи УВАТС з абонентами ЕКМЗК, у якій надаються міжособистісні електронні комунікаційні послуги з використанням нумерації, здійснюється шляхом набору спеціального префікса виходу на мережу ЕКМЗК, яким є цифра «9», з наступним набором повного номера абонента мережі ЕКМЗК.
17. Правила набору для з’єднання користувачів мережі Інтернет з абонентами/послугами ЕКМЗК
Для забезпечення з’єднання користувачів мережі Інтернет з абонентами та/або послугами ЕКМЗК, у якій надаються міжособистісні електронні комунікаційні послуги з використанням нумерації, а також для забезпечення з’єднання абонентів ЕКМЗК з користувачами мережі Інтернет може використовуватися протокол ENUM, за допомогою якого з використанням DNS кожному номера ЕКМЗК присвоюються адреси мережі Інтернет або інші номери ЕКМЗК.

IV. Ідентифікація абонентів кінцевого (термінального) обладнання 
18. У мережі мобільного зв’язку для ідентифікації кінцевого (термінального) обладнання використовується міжнародний ідентифікатор абонента мобільного зв’язку IMSI, що являє собою послідовність десяткових цифр довжиною до 15 цифр. IMSI складається з трьох полів: коду країни в системі мобільного зв’язку – MCC, коду мережі мобільного зв’язку – MNC та ідентифікаційного номера абонента мобільного зв’язку MSIN.

Код MCC являє собою перше поле IMSI, складається з трьох цифр та ідентифікує країну. Для України MCC – 255.

Код MNC являє собою друге поле IMSI та складається з двох або трьох цифр.
Код MSIN являє собою третє поле IMSI, має довжину до 10 цифр і призначається постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг, який отримав код MNC, для ідентифікації окремих абонентів та/або SIM–карти чи е–SIM при наданні електронних комунікаційних послуг.

При отриманні абонентом мобільного зв’язку послуги перенесення номера абоненту присвоюється IMSI постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг – отримувача.
Код для позначення виклику на перенесений номер – 39.

Використання IMSI можливе для ідентифікації кінцевого (термінального) обладнання абонентів у мережах як мобільного, так і фіксованого зв’язку.

19. При спільному використанні мереж фіксованого та мобільного зв’язку для ідентифікації абонентів фіксованого зв’язку в мережі постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг, що надає послуги мобільного зв’язку, може використовуватися код MNC, отриманий постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг, що надає послуги фіксованого зв’язку, та забезпечуються відповідні правила набору вихідних і вхідних викликів, визначені цим Планом нумерації для мереж постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, що надають послуги фіксованого зв’язку.

20. При спільному використанні мереж фіксованого та мобільного зв’язку абоненти, які використовують кінцеве (термінальне) обладнання у фіксованому місці, що підключено до електронної комунікаційної мережі будь-яким способом доступу, можуть отримувати послуги з використанням номера мобільного зв’язку MSISDN. При цьому застосовуються відповідні правила набору вихідних і вхідних викликів, визначені цим Планом нумерації для мереж постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, що надають послуги мобільного зв’язку.
21. У мережах мобільного та фіксованого зв’язку пересилання текстового електронного повідомлення здійснюється з позначенням відправника в його адресній частині як у вигляді номера абонента, так і у вигляді альфа-нумерологічного імені замість номера абонента, але за погодженням з постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

У мережах мобільного та фіксованого зв’язку виклик разом з номером абонента, що викликає, може супроводжуватися додатковим позначенням ініціатора в його адресній частині у вигляді альфа-нумерологічного імені за погодженням з постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
22. Для формування та візуального представлення альфа-нумерологічного імені може використовуватися послідовність з літер латинського алфавіту, десяткових цифр від 0 до 9, спеціальних знаків або комбінація послідовності із латинських літер, десяткових цифр і спеціальних знаків. Максимальна довжина такої послідовності не може перевищувати комбінацію з 11 позицій (літер, цифр, знаків).

У такій послідовності як перша та остання позиції не повинен використовуватися знак «пробіл».
V. Нумерація електронних комунікаційних послуг, які надаються за окремим кодом

23. Дія, яка використовується для отримання доступу до керування послугами, може виконуватися у форматах:
формат командного діалогу;
формат інтерактивного діалогу.

Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг повинні підтримувати або формат командного діалогу, або формат командного діалогу і формат інтерактивного діалогу.

Ці вимоги поширюються як на клавіатурний (стимульний), так і на функціональний протоколи, які використовуються для організації зв’язку у форматі командного діалогу або інтерактивного діалогу між кінцевим (термінальним) обладнанням і технічними засобами електронних комунікацій постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

24. Формат командного діалогу, який використовується для доступу і керування послугами, може мати одну або декілька форм:
команда коду послуги;
команда переходу;
команда скороченого набору;
літерно-цифрова команда.

Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг повинні підтримувати команду коду послуг та команду переходу і можуть додатково підтримувати команду скороченого набору та літерно-цифрову команду.

Ці вимоги поширюються як на клавіатурний, так і на функціональний протоколи, які використовуються для зв'язку у форматі командного діалогу між терміналом і обладнанням постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

25. Команда коду послуги
25.1. Команда коду послуги використовується для доступу до послуг та до керування ними і має такі структури:
	Запуск команди
	Префікс послуги
	Код послуги
	Розподілювальний символ
	Додаткова інформація
	Суфікс послуги


 або
	Префікс послуги
	Код послуги
	Розподілювальний символ
	Додаткова інформація
	Суфікс послуги
	Закінчення команди


Кожному модулю додаткової інформації (за його наявності) повинен передувати розподілювальний символ. Кількість модулів додаткової інформації усередині однієї послідовності команди визначається постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
25.2. Префікс послуги, який використовується в команді, визначає процедуру (функцію), що запитується для послуги. Для префікса послуги визначені такі процедури послуг:
надання/скасування;

реєстрація/стирання;

активізація/деактивізація;

виклик/виключення;

опитування.
Процедура надання послуг виконується технічними засобами електронних комунікацій постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг для того, щоб зробити послугу доступною для абонента.

Процедура скасування послуг виконується технічними засобами електронних комунікацій постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг для того, щоб зробити послугу недоступною для абонента.

Процедура реєстрації послуг виконується абонентом або постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг для зберігання даних, необхідних для виконання визначеної послідовності операцій для послуги.
Процедуру стирання послуги виконує абонент або постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг для видалення даних, які зберігаються для визначеної послуги при попередній реєстрації.

Процедуру активізації послуг виконує абонент або постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг для зміни стану послуги від неактивного до активного.

Процедуру деактивізації послуг виконує абонент або постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг для зміни стану від активного до неактивного.

Процедуру виклику виконує абонент або постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг для виконання специфічних процедур послуг у реальному масштабі часу.

Процедуру виключення послуг виконує абонент у процесі виклику для тимчасової зупинки послуги.

Процедуру опитування виконує абонент для запиту інформації від постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг про стан окремої послуги. Процедура опитування передбачає перевірку стану, яка дозволяє абоненту запитувати інформацію про існуючий стан для вказаної послуги, запит даних і можливу перевірку даних.

Процедури надання/скасування послуг виконує постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг і в інтерфейсі абонента вони не потрібні. Усі інші процедури можуть виконуватися з використанням інтерфейсу абонента. Наявність тих чи інших процедур та спосіб їх виконання залежать від конкретної послуги.

Префікси послуг і відповідні їм процедури послуг такі:
* * – реєстрація без активізації;
* – активізація, активізація з реєстрацією, виклик;
* # – опитування, що передбачає: 
перевірку стану;
опитування даних;
перевірку даних;
# – деактивізація без стирання, виключення;
# # – деактивізація зі стиранням, стирання.
Як розподільний знак використовується символ *.

Як суфікс команди коду послуги використовується символ #.
25.3. Код послуги повинен складатися з двох або трьох цифр, що використовуються для ідентифікації послуги, до якої здійснюється доступ.
25.4. Розподільний символ використовується для відокремлення коду послуги від будь-якої додаткової інформації або для відокремлення двох пунктів додаткової інформації.
25.5. Додаткова інформація складається з рядків даних невизначеної довжини. Рядок даних зазвичай складається із цифр, але може містити літери або окремі символи.

25.6. Суфікс послуги використовується для сигналізації про закінчення рядка команди коду послуг. Як суфікс послуги використовується символ «#». Окремим рішенням постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг суфікс послуги може бути замінено іншим технічним рішенням для виявлення кінця командного рядка.
25.7. Сигналом запуску команди, що використовується для ініціювання послідовності команди керування, є «Зняти трубку». Якщо команда коду послуги повинна бути ініційована всередині виклику, запуск команди повинен здійснюватися шляхом натискання клавіші «R» («Повторний виклик номера») або будь-якою іншою еквівалентною командою, що використовується постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг. Командою закінчення може бути «Покласти трубку», підпрограма «Надіслати» («SENT») або будь-яка інша команда, що використовується постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

26. Команда переходу для доступу і керування послугою повинна мати таку структуру: 
	Запуск
команди
	Команда переходу
	Розподільний символ
	Додаткова інформація


або
	Команда переходу
	Розподільний символ
	Додаткова інформація
	Закінчення команди


Команда переходу містить одну або дві цифрові команди, що використовуються для виклику окремої послуги або процедури послуги під час активного стану виклику.

27. Команда скороченого набору для доступу до послуги скороченого набору, коли користувач або абонент має номери, що зберігаються усередині ЕКМЗК, у якій надаються міжособистісні електронні комунікаційні послуги з використанням нумерації, повинна мати таку структуру:
	Запуск команди
	Скорочений номер
	Суфікс


або
	Скорочений номер
	Суфікс
	Закінчення команди


Скорочений номер містить одну, дві або більше цифр усередині номерної зони, визначеної постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг, та визначає пам'ять, де зареєстровано повний номер, який хоче набрати кінцевий користувач.

У технічно обґрунтованих випадках допускається використання команди скороченого набору, яка має таку структуру: 

	Запуск команди
	Префікс послуги
	Скорочений номер


або
	Префікс послуги
	Скорочений номер
	Закінчення команди


Як префікс послуги використовується символ **. У цьому випадку для виконання процедури керування «Реєстрація без активізації» використовується префікс ***.

28. Літерно-цифрова команда для доступу до керування послугами повинна мати таку структуру:

	Запуск команди
	Літерно-цифровий рядок
	Додаткова інформація


або
	Літерно-цифровий рядок
	Додаткова інформація
	Закінчення команди


Літерно-цифровий рядок, що використовується для доступу або керування послугою, може складатися з будь-якої комбінації літер (від «а» до «я») або цифр (від 0 до 9).

Довжину, зміст і застосування літерно-цифрового рядка визначає постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

Використання літерних і літерно-цифрових рядків усередині літерно-цифрових команд можливо в УВАТС, закритих групах абонентів або посеред інтерактивного діалогу.

Формат інтерактивного діалогу, що використовується для одержання доступу до послуги та керування нею, повинен мати загальну структуру, що складається з повторюваної послідовності двох елементів: 

дія керування;

зворотний зв’язок та/або довідкова інформація.
Директор Департаменту 

розвитку електронних комунікацій

Адміністрації Держспецзв’язку



Василь МЕКЕНЧЕНКО
