НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

Положення про категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці

НД ТЗІ  1.6-005-2013

Київ

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

2013

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

15. 04. 2013 року № 215

Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

Положення про категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці

НД ТЗІ  1.6-005-2013

Адміністрація Держспецзв’язку

Київ

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО і ВНЕСЕНО Департаментом технічного захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

УВЕДЕНО на заміну Положения по категорированию объектов ЭВТ на территории Украины (ПКО-ЭВТ-92), Тимчасового положення про категоріювання об’єктів (ТПКО-95) та розділу 6 НД  ТЗІ  2.2-005-08 “Технічний захист інформації. Захист інформації, яку обробляють засобами електронної обчислювальної техніки на об’єктах інформаційної діяльності, від витоку інформації за рахунок побічних електромагнітних випромінювань і наводів. Норми ефективності захисту”.

Об’єкти інформаційної діяльності, в тому числі об’єкти електронно-обчислювальної техніки, на яких на момент затвердження цього НД ТЗІ впроваджені заходи захисту інформації згідно з чинними нормативними документами, не підлягають перекатегоріюванню до завершення термінів дії актів попереднього категоріювання або до змін ознак категоріювання.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

ЗМІСТ

| - Сфера застосування ………..……………………….................………...…………... | 1 |
| --- | --- |
| - Нормативні посилання ……………………………………...................……………. | 1 |
| - Терміни та визначення ……………………………………...................……………. | 1 |
| - Позначення та скорочення ……………………………………...................………... | 2 |
| - Загальні положення та вимоги з категоріювання …………...................………….. | 2 |
| - Порядок категоріювання об’єктів ……………………………...................………... | 3 |
| Додаток А. Форма та зміст Акта категоріювання об’єкта …………………………… | 4 |

Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

Положення про категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці

Чинний від 2013-04-15

1 Сфера застосування

Положення про категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України” та Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 27.09.1999  №  1229.

Положення визначає загальні вимоги з категоріювання, ознаки, за якими здійснюється категоріювання, а також порядок категоріювання об’єктів інформаційної діяльності, в тому числі об’єктів електронно-обчислювальної техніки (далі – об’єкти).

Положення є обов’язковим для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління Збройних Сил України та інших військових формувань, органів судової влади, правоохоронних та інших державних органів, військових формувань, а також підприємств, установ, закладів і організацій незалежно від форми власності, на об’єктах яких обробляється технічними засобами та/або озвучується інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці.

2 Нормативні посилання

У Положенні наведено посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України “Про доступ до публічної інформації”;

Закон України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”;

Положення про технічний захист інформації в Україні, затверджене Указом Президента України від 27.09.1999  №  1229.

3 Терміни та визначення

У Положенні використано такі терміни та визначення:

власник об’єкта інформаційної діяльності – юридична або фізична особа, якій належить право власності на об’єкт інформаційної діяльності;

інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці – інформація, яка становить передбачену законом таємницю (крім державної), службова інформація, конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні розпорядників інформації, визначених частиною першою статті 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, та інша конфіденційна інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

категоріювання – сукупність дій зі встановлення категорії об’єкта;

категорія (об’єкта) – класифікаційна характеристика важливості об’єкта, за якою визначається необхідний (зі встановлених нормативно-правовими актами та нормативними документами системи технічного захисту інформації рівнів) рівень захисту інформації, що обробляється технічними засобами та/або озвучується на цьому об’єкті;

користувач (розпорядник) об’єкта інформаційної діяльності – юридична або фізична особа, якій надано право користуватися (розпоряджатися) об’єктом інформаційної діяльності;

об’єкт електронно-обчислювальної техніки (об’єкт ЕОТ) – об’єкт інформаційної діяльності, на якому здійснюється обробка інформації розташованими на ньому засобами електронно-обчислювальної техніки інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних або інформаційно-телекомунікаційних систем та/або іншими технічними засобами;

об’єкт інформаційної діяльності – інженерно-технічна споруда (приміщення), транспортний засіб, де здійснюється озвучення та/або обробка технічними засобами інформації з обмеженим доступом;

обробка інформації – здійснення за допомогою технічних засобів однієї або декількох операцій з інформацією, зокрема: створення, введення, збирання, записування, передавання, приймання (отримання), копіювання, перетворення, реєстрація, розмноження, дублювання, сканування (зчитування), роздрукування, зберігання, відображення (візуалізація, показ), відтворення, виготовлення (друкування) графічних та текстових документів, знищення тощо;

технічні засоби обробки інформації – засоби електронно-обчислювальної техніки інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних або інформаційно-телекомунікаційних систем та інші технічні засоби, на яких здійснюється обробка інформації.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених в Законі України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, Законі України “Про державну таємницю”, ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення, ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення.

4 Позначення та скорочення

У Положенні використовуються такі скорочення:

| #### ДСТУ | – Державний стандарт України; |
| --- | --- |
| #### ЕОТ | – електронно-обчислювальна техніка; |
| #### ІзОД | – інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці; |
| #### КСЗІ | – комплексна система захисту інформації; |
| #### НД ТЗІ | – нормативний документ системи технічного захисту інформації; |
| #### ОІД | – об’єкт інформаційної діяльності; |
| #### ТЗІ | – технічний захист інформації. |

5 Загальні положення та вимоги з категоріювання

- Об’єкти, на яких здійснюватиметься обробка технічними засобами та/або озвучуватиметься ІзОД підлягають обов’язковому категоріюванню.

- Категоріювання може бути первинним, черговим або позачерговим.

- Категоріювання здійснюється для визначення необхідного (зі встановлених нормативно-правовими актами та нормативними документами системи технічного захисту інформації рівнів) рівня захисту інформації, що обробляється технічними засобами та/або озвучується на об’єкті.

- Відповідальність за своєчасність категоріювання та правильність встановлення категорії об’єкта покладається на керівника установи-власника (розпорядника, користувача) об’єкта.

- Об’єктами категоріювання є об’єкти інформаційної діяльності, в тому числі об’єкти ЕОТ.

- Категоріювання здійснюється за такою ознакою: ступінь обмеження доступу до інформації, що обробляється технічними засобами та/або озвучується на ОІД;

- Об’єктам, на яких обробляється технічними засобами та/або озвучується ІзОД встановлюється четверта (IV) категорія.

- За рішенням розпорядників (користувачів) інформації або за рішенням власників (розпорядників, користувачів) об’єктів, на яких обробляється технічними засобами та/або озвучується ІзОД, об’єктам може встановлюватися ІІІ категорія.

- Об’єкти, яким встановлено відповідну категорію, вносяться до Переліку категорійованих об’єктів, який ведеться власником (розпорядником, користувачем) об’єктів інформаційної діяльності.

6 Порядок категоріювання об’єктів

    - Категоріювання об’єктів здійснює їх власник (розпорядник, користувач).

    - Категоріювання об’єктів проводиться комісією з категоріювання установи-власника (розпорядника, користувача) об’єкта.

    - Комісія з категоріювання з урахуванням ступеня обмеження доступу до інформації, яка оброблятиметься технічними засобами та/або озвучуватиметься на об’єкті, встановлює категорію об’єкта.

- Ступінь обмеження доступу до інформації визначається комісією з категоріювання і зазначається в Акті категоріювання об’єкта.

    - За результатами роботи комісії з категоріювання складається Акт категоріювання об’єкта (додаток А). Акт категоріювання об’єкта є чинним протягом 5 років з моменту проведення категоріювання, якщо не змінилась ознака, за якою була встановлена категорія об’єкта.

    - Первинне, чергове та позачергове категоріювання об’єктів проводиться за порядком, який наведений у пунктах 6.1 – 6.5 Положення.

    - Первинне категоріювання здійснюється у разі створення ОІД, де буде оброблятися технічними засобами та/або озвучуватися ІзОД.

    - Чергове категоріювання здійснюється не рідше ніж один раз на п’ять років.

    - Позачергове категоріювання здійснюється у разі зміни ознаки, за якою була встановлена категорія об’єкта.

Заступник директора Департаменту

технічного захисту інформації

Адміністрації Держспецзв'язку                                                                              О.С. Зубрицький

ДОДАТОК

ФОРМА ТА ЗМІСТ АКТА КАТЕГОРІЮВАННЯ ОБ’ЄКТА

Гриф обмеження доступу

Прим. № ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник установи-власника (розпорядника, користувача) об’єкта

______________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

____. ____. 20___

М.П.

АКТ

категоріювання _____________________________________________

(найменування об’єкта категоріювання)

1. Підстава для категоріювання ____________________________________________________

(рішення про створення КСЗІ, закінчення терміну дії акта категоріювання,

________________________________________________________________________________________________

зміна ознаки, за якою була встановлена категорія об’єкта, тощо;

________________________________________________________________________________________________

посилання/реквізити на розпорядчий документ про призначення комісії з категоріювання)

2. Вид категоріювання ____________________________________________________________

(первинне, чергове, позачергове)

________________________________________________________________________________________________

(у разі чергового або позачергового категоріювання вказується категорія, що була встановлена до цього категоріювання; посилання/реквізити на документ, яким було встановлено цю категорію)

3. На ОІД здійснюється ___________________________________________________________

(обробка інформації технічними засобами та/або озвучування інформації)

4. Ступінь обмеження доступу до інформації, що обробляється технічними засобами та/або озвучується на об’єкті

________________________________________________________________________________

(передбачена законом таємниця (крім державної); службова інформація; конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні розпорядників інформації, визначених частиною першою статті 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації”; інша конфіденційна інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом)

5. Встановлена категорія__________________________________________________________

Голова комісії          ____________                        ______________________

(підпис)                                                  (ініціали, прізвище)

Члени комісії:          ____________                        ______________________

(підпис)                                                 (ініціали, прізвище)

____.____. 20___