|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України ____ _________ 20__ року № _______ |
| --- | --- |

Технічні вимоги

до маршрутизації трафіка в електронних комунікаційних мережах

загального користування

І. Загальні положення

1. Дія цих Технічних вимог поширюється на електронні комунікаційні мережі загального користування (далі – ЕКМЗК) при наданні послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації.

2. Ці Технічні вимоги визначають основні вимоги до маршрутизації трафіка в ЕКМЗК з урахуванням упровадження нових конвергентних рішень взаємодії мереж мобільного та фіксованого зв’язку, послуги перенесення номера, задоволення потреб споживачів в електронних комунікаційних послугах на всій території України.

3. У цих Технічних вимогах терміни вживаються у таких значеннях:

вузол електронної комунікаційної мережі – комплекс програмно-технічних засобів електронних комунікацій, який виконує функції комутації та/або маршрутизації трафіка послуг голосових електронних комунікацій;

медіашлюз – шлюз, який перетворює формат медіаданих, що використовується в мережі одного типу, у формат, необхідний у мережі іншого типу;

місцева телефонна мережа – частина ЕКМЗК, у якій надаються електронні комунікаційні послуги, в межах якої ресурси нумерації для послуг голосових електронних комунікацій у фіксованому місці мають однаковий код місцевої мережі і визначений формат географічних номерів;

номер абонента «А» – номер абонента, що викликає;

номер абонента «Б» – номер абонента, якого викликають;

сигнальний шлюз – шлюз, який перетворює формат сигнальної інформації одного типу у формат сигнальної інформації іншого типу.

Терміни «пакетна мережа», «шлюз» вживаються у значеннях, визначених у Технічних вимогах до електронних комунікаційних мереж загального користування щодо взаємоз’єднання та взаємодії мереж з різними технологіями обробки, комутації і перенесення сигналів, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 29 грудня 2022 року № 849, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 січня 2023 року за № 67/39123.

Інші терміни, що використовуються у цих Технічних вимогах, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про електронні комунікації».

4. У цих Технічних вимогах вживаються такі скорочення:

АТС – автоматична телефонна станція;

МЦК – міжнародний центр комутації;

СКС-7 – система спільноканальної сигналізації № 7;

DSS-1 – абонентська цифрова система сигналізації № 1 (Digital Subscriber Signalling System № 1);

DSS-2 – абонентська цифрова система сигналізації № 2 (Digital Subscriber Signalling System № 2);

DTMF – двотональна багаточастотна сигналізація (Dual-tone multi-frequency);

ENUM – протокол відображення телефонних номерів за Рекомендацією ITU-T E.164 у доменні імена домену e164.arpa (Telephone Number Mapping);

ETSI – Європейський інститут телекомунікаційних стандартів (European Telecommunications Standards Institute);

IAM – початкове адресне повідомлення (Initial Address Message);

IETF – робоча група зі стандартів мережі Інтернет (Internet Engineering Task Force);

ISDN – цифрова мережа з інтеграцією послуг (Integrated Services Digital Network);

ISUP – підсистема споживача ISDN (ISDN User Part);

SBC – граничний контролер сесій (Session Border Controller);

SIGTRAN – протокол транспортування сигналізації (Signalling Transport Protocol);

SIP – протокол ініціювання сеансу (Session Initiation Protocol);

SIP-I – протокол ініціювання сесій з інкапсуляцією ISUP (Session Initiation Protocol with the ISUP encapsulation);

SIP-T – протокол ініціювання сесій для телефонії (Session Initiation Protocol for Telephony);

SCCP – підсистема управління з’єднанням сигналізації (Signalling Connection Control Part).

ІІ. Основні технічні вимоги

1. В ЕКМЗК можуть об’єднуватися електронні комунікаційні мережі постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг незалежно від технологій обробки, комутації, перенесення сигналів всередині кожної із цих мереж за умов, якщо вони:

1) відповідають рекомендаціям ITU-T, стандартам ETSI, IETF та Національному плану нумерації України, затвердженому наказом Міністрества транспорту та зв’язку України від 23 листопада 2006 року № 1105, зареєстрованому в Міністерсві юстиції України 07 грудня 2006 року за № 1284/13158 (далі – Національний план нумерації України);

2) підтримують на рівні абонентського доступу одну або декілька з таких абонентських сигналізацій:

декадно-імпульсну (імпульсами постійного струму);

DTMF;

DSS-1;

DSS-2;

SIP;

3) підтримують протоколи SIP, SIGTRAN при взаємодії з пакетними мережами;

4) підтримують системи міжстанційної сигналізації СКС-7;

5) взаємодіють з іншими електронними комунікаційними мережами, в тому числі пакетними мережами, відповідно до Національного плану нумерації України;

6) підтримують можливість надання кінцевим користувачам відповідних електронних комунікаційних послуг, у тому числі універсальних електронних комунікаційних послуг;

7) підтримують протокол ENUM при взаємодії з пакетними мережами.

2. Незалежно від типу електронної комунікаційної мережі маршрутизація трафіка має здійснюватися відповідно до виклику, сформованого кінцевим (термінальним) обладнанням, з якого ініційовано виклик, і цих Технічних вимог.

3. Єдиною вихідною інформацією для організації маршрутизації фізичних чи віртуальних з’єднань у ЕКМЗК є:

інформація, яку формує та передає з кінцевого (термінального) обладнання в електронну комунікаційну мережу абонент (кінцевий користувач) при здійсненні виклику, «Номер сторони, яку викликають» («Called party number»)  (абонента «Б»);

інформація, яку формує та передає в електронну комунікаційну мережу вузол електронної комунікаційної мережі, до якого підключено кінцеве (термінальне) обладнання ініціатора з’єднання, «Номер сторони, яка викликає» («Calling party number») (абонент «А»), а також категорія його кінцевого (термінального) обладнання.

4. Маршрутизація трафіка здійснюється таким чином, щоб забезпечувати надання електронних комунікаційних послуг встановленої якості.

5. У разі проходження трафіка через електронні комунікаційні мережі декількох постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг забезпечуються необхідні взаємоз’єднання та взаємодія кількох мереж у складі ЕКМЗК або взаємоз’єднання та взаємодія з іншими за призначенням електронними комунікаційними мережами.

Маршрутизація трафіка від/до кінцевого (термінального) обладнання абонентів мереж фіксованого зв’язку ЕКМЗК може здійснюватися з використанням мереж мобільного зв’язку.

Маршрутизація трафіка від/до кінцевого (термінального) обладнання абонентів мереж мобільного зв’язку ЕКМЗК може здійснюватися з використанням мереж фіксованого зв’язку.

За умови технічної можливості один вузол електронної комунікаційної мережі може забезпечувати з’єднання декількох місцевих телефонних мереж та/або зон нумерації.

6. Технічні засоби електронних комунікацій, що входять до складу ЕКМЗК, незалежно від технологій, ємності (потужності) в точках взаємоз’єднання повинні:

підтримувати узгоджені постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг стандартизовані міжмережні фізичні інтерфейси;

забезпечувати ведення повного обліку інформаційного та сигнального навантаження (за згодою або домовленістю між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг допускається ведення обліку технічними засобами електронних комунікацій однієї з мереж);

забезпечувати ідентифікацію номера та категорії кінцевого (термінального) обладнання абонента, що викликає, відповідність ідентифікатора виду адреси форматові номера абонента «А»;

забезпечувати ідентифікацію номера кінцевого (термінального) обладнання абонента, якому адресовано виклик, відповідність ідентифікатора виду адреси форматові номера абонента «Б».

7. Вихідний вузол електронної комунікаційної мережі (цифрова АТС), до якого підключено термінал абонента «А», формує сигнальну одиницю з повідомленням IAM СКС-7, яке має містити таку інформацію:

категорію, вид адреси та номер абонента «А»;

вид адреси та номер абонента «Б»;

код вихідного пункту сигналізації СКС-7;

код пункту призначення сигнальної одиниці СКС-7.

8. Вихідний вузол електронної комунікаційної мережі (аналогова АТС):

для викликів у місцевій телефонній мережі може не формувати номер абонента «А» та категорію кінцевого (термінального) обладнання абонента «А»;

для викликів, які використовують префікс «0», має обов’язково надавати номер абонента «А» та категорію кінцевого (термінального) обладнання абонента «А».

У разі відсутності інформації про номер абонента «А» та категорію кінцевого (термінального) обладнання абонента «А» цифровий вузол електронної комунікаційної мережі, що обробляє префіксну інформацію, надсилає запит номера і категорії абонента «А» до обладнання автоматичного визначення номерів вихідної аналогової АТС.

9. Безпрефіксний вихід для викликів у міжміську (міжзонову), міжнародну, альтернативну телефонну, нетелефонну мережу, мережу з негеографічною нумерацією та до технічних засобів електронних комунікацій, за допомогою яких надаються платні електронні комунікаційні послуги, не дозволяється та блокується вузлом електронної комунікаційної мережі, що зафіксував безпрефіксний вихід.

10. Передавання сигнальних повідомлень підсистем користувача СКС-7 через електронну комунікаційну мережу з використанням пакетних технологій здійснюється із застосуванням протоколів SIGTRAN, SIP-I, SIP-T через сигнальні шлюзи.

11. При передаванні сигнальних одиниць через транзитну пакетну мережу забезпечується:

збереження відповідного контексту повідомлень зі стека протоколів СКС-7;

передавання всієї інформації, яка може бути інкапсульована в пакети у транзитних мережах на основі пакетних технологій, без спотворення даних;

використання SBC у випадку організації прямих точок взаємоз’єднання мереж з використанням SIP протоколів для забезпечення міжмережної взаємодії, передачі контексту повідомлень СКС-7, захисту пакетних мереж і можливості підключення засобів контролю;

встановлення сигнальних шлюзів, а в разі потреби транзиту медіаданих – медіашлюзів.

12. Для перетворення повідомлень сигналізацій SIGTRAN, SIP-I, SIP-T у повідомлення (сигнальні одиниці) СКС-7 і навпаки встановлюються сигнальні шлюзи, а в разі потреби перетворення медіаданих – медіашлюзи.

13. Якщо пакетна мережа є кінцевою з використанням пакетних терміналів та яка забезпечує надання послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, повідомлення рівнів SCCP, ISUP СКС-7 трансформуються у повідомлення протоколів сигналізацій SIP-I, SIP-T та можуть керувати послугами пакетної мережі. Зв’язок між номерами ЕКМЗК і номерами пакетної мережі визначається Національним планом нумерації України.

14. Якщо повністю пакетна мережа не є складовою ЕКМЗК, доступ абонентів ЕКМЗК до неї забезпечується відповідно до Національного плану нумерації України.

15. Для задоволення потреб абонентів місцевої телефонної мережі у послугах міжміського (міжзонового), міжнародного зв’язку технічні засоби електронних комунікацій місцевої телефонної мережі:

забезпечують пропуск трафіка у відповідні мережі для завершення викликів за межами місцевої телефонної мережі;

приймають трафік, адресований абонентам цієї мережі, для завершення.

16. Для ЕКМЗК постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг з конвергенцією фіксованого та мобільного зв’язку технічні засоби електронних комунікацій повинні:

передавати функції щодо обслуговування (завершення) викликів за межами мережі фіксованого зв’язку у мережу мобільного зв’язку та за межами мобільного зв’язку у мережу фіксованого зв’язку;

приймати від мереж мобільного зв’язку трафік, адресований абонентам мережі фіксованого зв’язку;

приймати від мереж фіксованого зв’язку трафік, адресований абонентам мережі мобільного зв’язку;

здійснювати обслуговування таких викликів на мережі фіксованого зв’язку з географічним планом нумерації в межах однієї зони нумерації;

здійснювати маршрутизацію викликів з мережі мобільного зв’язку на мережу фіксованого зв’язку через комутатор з кодом зони, з якої його ініційовано.

17. Обмін міжнародним телефонним трафіком може здійснюватися лише через МЦК, що мають міжнародні коди пунктів сигналізації СКС-7 для міжнародного інтерфейсу і національні коди пунктів сигналізації для національного інтерфейсу (крім електронних комунікаційних мереж, взаємоз’єднаних за технологією комутації пакетів).

Якщо в міжнародному інтерфейсі з МЦК іншої країни використовується технологія комутації пакетів, при цьому мають виконуватися вимоги та протоколи згідно з пунктом 10 цього розділу шляхом дообладнання МЦК функціями медіашлюзу або встановлення окремого медіашлюзу.

18. Доступ до мереж мобільного зв’язку та мереж фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації здійснюється за допомогою ідентифікаційного коду відповідно до Національного плану нумерації України.

19. Можливість здійснення альтернативного вибору мереж інших постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг забезпечується:

1) у точках взаємоз’єднання мереж здійснення обліку трафіка, ідентифікацію кінцевого (термінального) обладнання абонентів А і Б;

2) підтримку процедури альтернативного вибору маршрутів у власних мережах, альтернативного вибору мережі інших постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг відповідно до Національного плану нумерації України;

3) підтримку протоколу ENUM при взаємодії власних мереж з пакетними мережами.

20. Загальні технічні вимоги до ЕКМЗК під час надання послуги перенесення номера визначаються цими Технічними вимогами та Технічними вимогами до телекомунікаційних мереж загального користування України щодо забезпечення надання телекомунікаційної послуги перенесення абонентського номера, затвердженими наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 24 червня 2015 року № 355, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України         17 липня 2015 року за № 872/27317.

21. Формат передачі адресної інформації та технологічний процес взаємодії електронних комунікаційних мереж під час маршрутизації викликів, передавання коротких текстових і мультимедійних повідомлень до перенесеного номера абонента мобільного зв’язку в ЕКМЗК визначаються Технологічним процесом взаємодії телекомунікаційних мереж між собою під час надання послуги перенесення номера і його подальшого обслуговування, затвердженим наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 14 квітня 2017 року № 244.

| Директор Департаменту розвитку електронних комунікацій Адміністрації Держспецзв’язку | Сергій ПОНОМАРЬОВ |
| --- | --- |