|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України ____ _________ 20__ року № _______ |
| --- | --- |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до маршрутизації трафіка в електронній комунікаційній мережі

загального користування

І. Загальні положення

1. Ці Технічні вимоги розроблено відповідно до Закону України «Про електронні комунікації».

2. Дія цих Технічних вимог поширюється на електронні комунікаційні мережі загального користування (далі – ЕКМЗК) при наданні послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації.

3. Ці Технічні вимоги визначають основні вимоги до маршрутизації трафіка в ЕКМЗК з урахуванням упровадження нових конвергентних рішень взаємодії мереж мобільного та фіксованого зв’язку, послуги перенесення номера, задоволення потреб споживачів в електронних комунікаційних послугах на всій території України.

4. У цих Технічних вимогах терміни вживаються у таких значеннях:

вузол електронної комунікаційної мережі – комплекс програмно-технічних засобів електронних комунікацій, який виконує функції комутації та/або маршрутизації трафіка послуг голосових електронних комунікацій;

медіашлюз – шлюз, який перетворює формат медіаданих, що використовується в мережі одного типу, у формат, необхідний у мережі іншого типу;

місцева телефонна мережа – частина ЕКМЗК (місто та/або район), у якій надаються електронні комунікаційні послуги, в межах якої ресурси нумерації фіксованого голосового зв’язку мають однаковий код місцевої мережі і визначений формат географічних номерів;

номер абонента «А» – номер абонента, що викликає;

номер абонента «Б» – номер абонента, якого викликають;

пакетна мережа – електронна комунікаційна мережа, яка використовує технології комутації пакетів для передачі інформації у цифровому форматі;

сигнальний шлюз – шлюз, який перетворює формат сигнальної інформації одного типу (наприклад, СКС-7) у формат сигнальної інформації іншого типу (наприклад SIP, SIGTRAN тощо);

шлюз – технічний засіб електронних комунікацій, що перетворює інформаційні сигнали з формату мережі одного типу у формат мережі іншого типу.

Інші терміни, що використовуються у цих Технічних вимогах, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про електронні комунікації».

5. У цих Технічних вимогах вживаються такі скорочення:

АТС – автоматична телефонна станція;

МЦК – міжнародний центр комутації;

СКС-7 – система спільноканальної сигналізації № 7;

DSS-1 – абонентська цифрова система сигналізації № 1 (Digital Subscriber Signalling System № 1);

DSS-2 – абонентська цифрова система сигналізації № 2 (Digital Subscriber Signalling System № 2);

DTMF – двотональна багаточастотна сигналізація (Dual-tone multi-frequency);

ENUM – протокол відображення телефонних номерів за Рекомендацією ITU-T E.164 у доменні імена домену e164.arpa (Telephone Number Mapping);

ETSI – Європейський інститут телекомунікаційних стандартів (European Telecommunications Standards Institute);

IAM – початкове адресне повідомлення (Initial Address Message);

IETF – робоча група зі стандартів мережі Інтернет (Internet Engineering Task Force);

ISDN – цифрова мережа з інтеграцією послуг (Integrated Services Digital Network);

ISUP – підсистема споживача ISDN (ISDN User Part);

SBC – граничний контролер сесій (Session Border Controller);

SIGTRAN – протокол транспортування сигналізації (Signalling Transport Protocol);

SIP – протокол ініціювання сеансу (Session Initiation Protocol);

SIP-I – протокол ініціювання сесій з інкапсуляцією ISUP (Session Initiation Protocol with the ISUP encapsulation);

SIP-T – протокол ініціювання сесій для телефонії (Session Initiation Protocol for Telephony);

SCCP – підсистема управління з’єднанням сигналізації (Signalling Connection Control Part).

ІІ. Основні технічні вимоги

1. В ЕКМЗК можуть об’єднуватися електронні комунікаційні мережі постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг незалежно від технологій обробки, комутації, перенесення сигналів інформації всередині кожної із цих мереж за умов, якщо вони:

а) відповідають рекомендаціям ITU-T, стандартам ETSI, IETF, та національному плану нумерації України;

б) підтримують на рівні абонентського доступу одну або декілька з таких абонентських сигналізацій:

декадно-імпульсну (імпульсами постійного струму);

DTMF;

DSS-1;

DSS-2;

в) взаємодіють з іншими електронними комунікаційними мережами, в тому числі мережами передавання даних, відповідно до національного плану нумерації України;

г) підтримують можливість надання кінцевим користувачам відповідних електронних комунікаційних послуг, у тому числі універсальних електронних комунікаційних послуг.

2. Незалежно від типу електронної комунікаційної мережі маршрутизація трафіку має здійснюватися відповідно до виклику, сформованого кінцевим (термінальним) обладнанням, з якого ініційовано виклик, і цих Технічних вимог.

3. Єдиною вихідною інформацією для організації маршрутизації фізичних чи віртуальних з’єднань у ЕКМЗК є:

інформація, яку формує та передає з кінцевого (термінального) обладнання в електронну комунікаційну мережу абонент (кінцевий користувач) при здійсненні виклику, «Номер сторони, яку викликають» («Called party number»)  (абонента «Б»);

інформація, яку формує та передає в електронну комунікаційну мережу вузол електронної комунікаційної мережі, до якого підключено кінцеве (термінальне) обладнання ініціатора з’єднання, «Номер сторони, яка викликає» («Calling party number») (абонент «А»), а також категорія його кінцевого (термінального) обладнання.

4. Маршрутизація трафіка має здійснюватися таким чином, щоб забезпечувати надання електронних комунікаційних послуг встановленої якості.

5. У разі проходження трафіка через електронні комунікаційні мережі декількох постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг повинні забезпечуватися необхідні взаємоз’єднання та взаємодія кількох мереж у складі ЕКМЗК або взаємоз’єднання та взаємодія з іншими за призначенням електронними комунікаційними мережами.

Маршрутизація трафіка від/до кінцевого (термінального) обладнання абонентів місцевих мереж ЕКМЗК може здійснюватися з використанням мереж мобільного зв’язку.

За умови технічної можливості один вузол електронної комунікаційної мережі може забезпечувати з’єднання декількох місцевих телефонних мереж та/або зон нумерації.

6. Технічні засоби електронних комунікацій, що входять до складу ЕКМЗК, незалежно від технологій, ємності (потужності) в точках взаємоз’єднання повинні:

підтримувати узгоджені постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг стандартизовані міжмережні фізичні інтерфейси;

забезпечувати ведення повного обліку інформаційного та сигнального навантаження (за згодою або домовленістю між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг допускається ведення обліку технічними засобами електронних комунікацій однієї з мереж), контролювати рівень навантаження СКС-7;

підтримувати міжстанційну сигналізацію СКС-7 згідно з вимогами до міжстанційної системи спільноканальної сигналізації № 7;

забезпечувати перевірку змісту заголовка та інформаційної частини сигнальних одиниць IAM на предмет повноти та коректності;

забезпечувати безпомилкову ідентифікацію номера та категорії кінцевого (термінального) обладнання абонента, що викликає, відповідність ідентифікатора виду адреси форматові номера абонента «А»;

забезпечувати безпомилкову ідентифікацію номера кінцевого (термінального) обладнання абонента, якому адресовано виклик, відповідність ідентифікатора виду адреси форматові номера абонента «Б».

7. Вихідний вузол електронної комунікаційної мережі (цифрова АТС), до якого підключено термінал абонента «А», формує сигнальну одиницю з повідомленням IAM СКС-7, яке має містити таку достовірну інформацію:

категорію, вид адреси та номер абонента «А»;

вид адреси та номер абонента «Б»;

код вихідного пункту сигналізації СКС-7;

код пункту призначення сигнальної одиниці СКС-7.

8. Вихідний вузол електронної комунікаційної мережі (аналогова АТС):

для викликів у місцевій телефонній мережі може не формувати номер абонента «А» та категорію кінцевого (термінального) обладнання абонента «А»;

для викликів, які використовують префікс «0», має обов’язково надавати номер абонента «А» та категорію кінцевого (термінального) обладнання абонента «А».

У разі відсутності інформації про номер абонента «А» та категорію кінцевого (термінального) обладнання абонента «А» цифровий вузол електронної комунікаційної мережі, що обробляє префіксну інформацію, повинен надіслати запит номера і категорію абонента «А» до обладнання автоматичного визначення номерів вихідної аналогової АТС.

9. Безпрефіксний вихід для викликів у міжзонову, міжміську, міжнародну, альтернативну телефонну, нетелефонну мережу, мережу з негеографічною нумерацією та до технічних засобів електронних комунікацій, за допомогою яких надаються платні електронні комунікаційні послуги, не дозволяється та повинен блокуватися вузлом електронної комунікаційної мережі, що зафіксував безпрефіксний вихід.

10. Передавання сигнальних повідомлень підсистем користувача СКС-7 через електронну комунікаційну мережу з використанням пакетних технологій здійснюється з використанням протоколів SIGTRAN, SIP-I, SIP-T.

11. При передаванні сигнальних одиниць через транзитну пакетну мережу необхідно забезпечити:

збереження відповідного контексту повідомлень із стека протоколів СКС-7;

передавання всієї інформації, яка може бути інкапсульована в пакети у транзитних мережах на основі пакетних технологій, без спотворення даних;

використання SBC у випадку організації прямих точок взаємоз’єднання мереж з використанням SIP протоколів для забезпечення міжмережної взаємодії, передачі контексту повідомлень СКС-7, захисту пакетних мереж і можливості підключення засобів контролю;

встановлення медіашлюзу або сигнального шлюзу у разі взаємодії транзитної або кінцевої пакетної мережі з мережею СКС-7.

Для перетворення повідомлень сигналізацій SIGTRAN, SIP-I, SIP-T у повідомлення (сигнальні одиниці) СКС-7 на вихідній мережі встановлюються медіашлюзи або сигнальні шлюзи.

12. Якщо пакетна мережа є кінцевою з використанням пакетних терміналів, тобто не є складовою ЕКМЗК, повідомлення рівнів SCCP, ISUP СКС-7 трансформуються у повідомлення протоколів сигналізацій SIP-I, SIP-T та можуть керувати послугами пакетної мережі. Зв’язок між номерами ЕКМЗК і номерами пакетної мережі визначається національним планом нумерації України.

13. Якщо повністю пакетна мережа не є складовою ЕКМЗК, доступ абонентів ЕКМЗК до неї забезпечується відповідно до національного  плану нумерації України.

14. Для задоволення потреб абонентів місцевої телефонної мережі у послугах міжміського (міжзонового), міжнародного зв’язку технічні засоби електронних комунікацій місцевої телефонної мережі повинні:

забезпечити пропуск трафіка у відповідні мережі для завершення викликів за межами місцевої телефонної мережі;

приймати трафік, адресований абонентам цієї мережі, для завершення.

15. Для ЕКМЗК постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг з конвергенцією фіксованого та мобільного зв’язку технічні засоби електронних комунікацій повинні:

передавати функції щодо обслуговування (завершення) викликів за межами мережі фіксованого зв’язку у мережу мобільного зв’язку;

приймати від мереж мобільного зв’язку трафік, адресований абонентам мережі фіксованого зв’язку;

здійснювати обслуговування таких викликів на мережі фіксованого зв’язку з географічним планом нумерації в межах однієї зони нумерації;

здійснювати маршрутизацію викликів з мережі мобільного зв’язку на мережу фіксованого зв’язку через комутатор з кодом зони, з якої його ініційовано.

16. Обмін міжнародним телефонним трафіком може здійснюватися лише через МЦК, що мають міжнародні коди пунктів сигналізації СКС-7 для міжнародного інтерфейсу і національні коди пунктів сигналізації для національного інтерфейсу (крім електронних комунікаційних мереж, взаємоз’єднаних за технологією комутації пакетів).

Якщо в міжнародному інтерфейсі з МЦК іншої країни використовується технологія комутації пакетів, при цьому мають виконуватися вимоги та протоколи згідно з пунктом 10 розділу ІІ цих Технічних вимог шляхом дообладнання МЦК функціями медіашлюзу або встановлення окремого медіашлюзу.

17. Доступ до мереж мобільного зв’язку та мереж фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації здійснюється за допомогою ідентифікаційного коду відповідно до національного плану нумерації України.

18. Для забезпечення можливості здійснення альтернативного вибору мереж інших постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг необхідно забезпечити:

1) у точках взаємоз’єднання мереж здійснення обліку трафіка, ідентифікацію кінцевого (термінального) обладнання абонентів А і Б, аналіз змісту полів сигнальних одиниць СКС-7 відповідно до підпунктів 2 – 4 цього пункту;

2) підтримку процедури альтернативного вибору маршрутів у власних мережах, альтернативного вибору мережі інших постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг відповідно до національного плану нумерації України;

3) підтримку протоколу ENUM при взаємодії власних мереж з мережами передавання даних;

4) виконання вимог Рекомендації ITU-T Q.763 згідно з вимогами до міжстанційної системи спільноканальної сигналізації № 7.

19. Можливість перенесення номерів між мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг забезпечується шляхом:

маршрутизації і порядку пропуску трафіка під час надання електронних комунікаційних послуг абонентам з перенесеним номером згідно з цими Технічними вимогами;

можливості передачі й отримання міжнародних, міжміських, місцевих викликів, виходу до служб екстреної допомоги, доступу до замовних та інформаційно-довідкових послуг.

20. Загальні технічні вимоги до ЕКМЗК під час надання послуги перенесення номера визначаються технічними вимогами до електронних комунікаційних мереж загального користування України щодо забезпечення надання електронної комунікаційної послуги перенесення номера.

21. Формат передачі адресної інформації та технологічний процес взаємодії електронних комунікаційних мереж під час маршрутизації викликів, передавання коротких текстових і мультимедійних повідомлень до перенесеного номера абонента мобільного зв’язку в ЕКМЗК визначається Технологічним процесом взаємодії до електронних комунікаційних мереж між собою під час надання послуги перенесення номера і його подальшого обслуговування, затвердженим наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 14 квітня 2017 року № 244.

22. Електронні комунікаційні мережі постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг незалежно від використовуваних технологій повинні забезпечити транзит і обробку запитів для забезпечення послуги з перенесення номерів.

| Заступник директора Департаменту розвитку електронних комунікацій Адміністрації Держспецзв’язку полковник | Сергій СТАРОСТЕНКО |
| --- | --- |